# Installation

10 étapes essentielles pour une bonne installation

1. Validation des mesures

Avant d’entreprendre le travail, un bon installateur doit vérifier une dernière fois toutes les mesures. Si jamais il s’était produit une erreur, il vaut mieux le constater avant de démonter l’ancienne fenêtre. De telles précautions font partie de la routine de travail et vous avez ainsi l’assurance d’être pleinement satisfait.

Si la validation des mesures est négligée avant de débuter les travaux, il y a risque de se retrouver avec une ouverture dans laquelle la fenêtre neuve ne peut être installée.

2. Enlèvement de la fenêtre existante

Un bon installateur doit démonter la fenêtre existante en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la structure en place et les pièces de finition devant être réinstallées. Le cadre existant doit-il lui aussi être enlevé? En règle générale, nous conseillons fortement de changer le cadre des anciennes fenêtres. En effet, l’espace entre l’ancien cadre et le mur est rarement bien étanche à l’air et à l’eau, ce qui risque de faire augmenter les coûts de chauffage. De plus, enlever le cadre est la seule manière de détecter des problèmes cachés, telle que la pourriture interne du cadre. On conservera les anciens cadres seulement lorsqu’il s’agit d’une structure ancienne ou particulière qu’il est difficile de retoucher.

En conservant les anciens cadres, vous faites peut-être une économie à court terme, mais vous risquez de devoir tout enlever et replacer à vos frais après seulement quelques saisons.

3. Enlèvement de la fenêtre existante

Un bon installateur inspecte minutieusement l’ouverture brute afin de s'assurer que tous les matériaux et les pièces dans le mur sont en bon état. Il est alors possible de faire les réparations nécessaires afin que les anciens problèmes ne se reproduisent pas avec la nouvelle fenêtre. L'installateur terminera de préparer l’ouverture de manière à assurer ensuite un support efficace et durable à la nouvelle fenêtre.

Une inspection superficielle risque de ne pas permettre de déceler les infiltrations d’eau, la pourriture ou autres problèmes affectant la structure entourant la fenêtre.

4. Positionnement

Cette étape est déterminante quant aux performances qu’offrira la fenêtre par la suite. Sans la fixer définitivement, la fenêtre est mise en place à l’endroit idéal dans l’ouverture. L’emplacement sera choisi de manière à ce que le vitrage soit situé au maximum dans la partie chaude de l’ouverture. Cela a pour but de réduire les pertes de chaleur ainsi que la condensation à l’intérieur. Lorsque cela est avantageux, nous offrons l’option « extension ». Il s’agit d’une extension extérieure de cadre qui permet un meilleur positionnement de la fenêtre. La circulation d’air sur le vitrage est améliorée et la fenêtre donne un rendement supérieur.

L’étape de positionnement est bien souvent le moment où la compétence de l’installateur fait toute la différence. Ne confiez surtout pas ce travail à une personne qui ne peut vous expliquer où et pourquoi positionner une porte ou une fenêtre. Un mauvais positionnement de la fenêtre accroît les risques de condensation.

5. Fixage

Il y a trois mots à retenir à cette étape : jeu, aplomb et équerre.

- Le jeu signifie qu'une fois installée, la fenêtre doit pouvoir accepter sans être coincée, les mouvements normaux de charpente.

- L’aplomb s’obtient en installant aux bons endroits des cales de qualité (et non des rebuts de bois).

- Enfin, les fenêtres doivent être à l’équerre, c’est-à-dire que les coins doivent être parfaitement à 90° et cela est essentiel pour assurer un bon fonctionnement. Notez qu'une fenêtre de devrait jamais être clouée.

En effet, il est préférable d’utiliser des vis. Cela permet un meilleur ajustement en vissant ou en dévissant, l’installation est plus solide et la fenêtre ne subit pas de retrait lors des changements de température.

Spécifications pour les portes
La pose d’une porte respecte la même logique que celle d’une fenêtre. Toutefois, certains ajustements sont particuliers selon le type de porte.

Mal fixée, une fenêtre peut bien fonctionner en été et être coincée en hiver, cela en raison des mouvements normaux de la charpente (la maison qui travaille).

6. Isolation

Il existe plusieurs méthodes et produits d’isolation. Une analyse effectuée lors de la visite initiale de l'installateur lui permettra de vous conseiller la solution la mieux adaptée chez vous. L’important sera d’assurer une étanchéité adéquate aux infiltrations d’air et d’eau.

Généralement, la fibre de verre (laine minérale) est privilégiée mais à l'occasion la mousse uréthane est également utilisée. C’est le cas entre autres dans les pièces du sous-sol et dans les murs extérieurs en maçonnerie pleine. En effet, la fibre de verre en contact avec le béton peut absorber son humidité et devenir inefficace. Puisque la mousse gonfle à l’application, il faut éviter qu’elle pousse sur l’intérieur des cadres et coince les parties mobiles de la fenêtre.

L’efficacité énergétique de la fenêtre sera réduite en cas de mauvaise isolation. À long terme, c’est la qualité globale de l’installation qui risque d’être affectée.

7. Finition extérieure

Le calfeutrage assure l’étanchéité à l’eau des cadres. L'installateur doit apporter un soin particulier à l’état des solins. Selon les cas, il utilisera un produit de calfeutrage dont l’élasticité accepte sans décoller les différences de dilatation des matériaux en place. La dimension du joint est très importante. Trop mince, le joint manque d’adhérence; trop épais, il manque d’élasticité. Sous les seuils de portes, l'installateur doit appliquer deux cordons de calfeutrage parallèles avec une chambre d’air de décompression entre les deux. Par la suite, il procédera au recouvrement et/ou au remplacement des tablettes et remplacera les moulures et parements existants. Le travail sera effectué de façon à présenter une finition impeccable.

Le soin apporté à la finition extérieure n’est pas uniquement une question d’esthétisme. Si ce travail est mal effectué, cela affecte l’efficacité de la fenêtre.

8. Finition intérieure

L'installateur doit au préalable discuter avec vous du type de finition à effectuer. Selon vos directives, le «retour de fenêtre» sera en bois ou tout vinyle. Les moulures existantes sont habituellement remplacées et elles seront remises en place uniquement s’il s’agit de moulures particulières devant être conservées. Dans tous les cas, des coupes précises doivent être effectuées afin d’assurer une finition soignée.

Pour que l’aspect final soit harmonieux et esthétique, il faut savoir tenir compte de la décoration en place.

9. Nettoyage du lieu de travail

Conformément à son engagement, l'installateur devrait laisser les lieux dans le même état qu’ils étaient au début des travaux. Ainsi, il ramassera les débris de construction et veillera à la propreté des lieux. Si vous le désirez, il pourra disposer pour vous des vieux vitrages.

En pratique, les vieux vitrages sont rarement récupérables. Un conseil : ne vous encombrez pas inutilement en pensant les utiliser ailleurs plus tard.

10. Inspection et approbation

Un bon installateur effectuera avec vous l’inspection pour l’approbation des travaux. C’est aussi le moment de prendre le temps de bien expliquer le fonctionnement des portes ou fenêtres, d’examiner ensemble les garanties offertes et de vous donner les conseils d’entretien spécifiques au type de produit installé.

Ces dix étapes sont toutes importantes. Chacune a pour but de prévenir les problèmes et de vous assurer une satisfaction totale durant toutes les années de vie de vos portes ou fenêtres.